伪满洲国哈尔滨警察厅旧址保护规划（2024～2035年）

（公布版）

# 第一章 总  则

## 1.1编制背景

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址位于黑龙江省哈尔滨市南岗区一曼街241号，地理坐标为东经126°38′33″，北纬45°45′57″，海拔高程为150米。2013年国务院公布为第七批全国重点文物保护单位，伪满洲国哈尔滨警察厅旧址为核心的综合性文物保护规划。

- 根据国家文物局及黑龙江省文化厅关于保护规划的相关文件要求，结合目前所掌握的历史资料，经过深入调查调研、现状分析及现场勘察，编制本规划。

- 编制文物保护规划有利于伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的保护和利用，有利于保护近现代文物建筑的真实性、完整性和延续性。

- 为有效地保护伪满洲国哈尔滨警察厅旧址文物建筑及其周边附属环境，同时满足合理利用、服务、游览的要求，并将其保护和管理纳入法治轨道，特编制《伪满洲国哈尔滨警察厅旧址保护规划》。

## 1.2适用范围

本规划依据国家有关文物保护各项法律法规文件编制而成，依法审批后，将作为伪满洲国哈尔..滨警察厅旧址的文物保护、管理及利用的法规性文件。

## 1.3指导思想

- 坚持以科学发展观为指导，贯彻“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，结合《哈尔滨市城市总体规划（2021—2030年）》对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的主要职能要求，调整细化应集中体现建筑特色，有重点、分层次、分阶段、逐步整治的理念。

- 对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址文物遗存的保护利用进行科学、合理的统筹策划，使其历史真实性、完整性获得有效保护和延续。

- 严格依据国家有关法律法规，体现规划的前瞻性和可操作性。

- 正确处理文物保护与旅游开发的发展关系，贯彻以人为本的思想，并促进其在保护中得以持续发展。

## 1.4规划性质

本规划为文物保护类的近现代建筑保护规划，是针对文物保护的专项规划。本规划与《哈尔滨市城市总体规划（2021—2030年）》相衔接，同时应与当地的土地、环保、旅游等相关部门协调一致。在有效保护和加强管理的前提下，充分发挥伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的社会教育作用、历史借鉴作用和科学研究作用。坚持以文物保护为前提，坚持把社会效益放在首位，共同实现对文物的保护。

本规划应与相关规划相协调，适用于伪满洲国哈尔滨警察厅旧址文物本体及周边相关历史环境的保护和利用，凡在本规划范围内的土地利用、项目建设必须符合本规划的有关规定和法律申报与审批程序。

## 1.5编制依据

### 1.5.1主要国家法律、法规

- 《中华人民共和国文物保护法》（2017年11月）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2020年1月）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月）；

- 《中华人民共和国非物质文化遗产法》（2011年6月）。

### 1.5.2相关条例、办法

- 《中华人民共和国文物保护法实施条例》（2017年10月）；

- 《城市规划编制办法》（2021年4月）；

- 《全国重点文物保护单位保护规划编制审批办法》（2005年7月）；

- 《全国重点文物保护单位规划编制要求》（2005年7月）；

- 《近现代历史建筑结构安全性评估导则》（WW/T0048-2014）；

- 《文物建筑防火设计导则》（2015年2月）；

- 《黑龙江省文物保护管理条例》（2016年12月）；

- 《黑龙江省人民政府关于加强文化遗产保护工作的意见》（2006年7月）；

### 1.5.3国际、国内宪章、公约及其他文件

- 《世界文化遗产与自然遗产公约》（1972年）；

- 《国际古遗址保护与修复宪章》（1964年）；

- 《中国文物古迹保护准则》（2023年修订版）；

- 4） 《哈尔滨市第七批全国重点文物保护单位——保护范围和建设控制地带划定方案》；

- 5） 《黑龙江省人民政府文件》（黑龙江省人民政府关于公布第一至七批全国重点文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知）黑政发﹝2021﹞16号（2021年12月28日）。

### 1.5.4专业技术规范及其他参考资料

- 《古建筑消防管理规则》（1984年2月）；

- 现状勘察和测绘结果；

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址（现为东北烈士纪念馆）结构安全性检测鉴定报告。

- （项目编号2015-283）（2016年1月14日）

## 1.6规划范围

规划范围包括伪满洲国哈尔滨警察厅旧址文物本体及其周边环境。

规划总面积为7646平方米，其中保护范围为3282平方米，建设控制地带4364平方米。

## 1.7规划期限

本规划期限为2024年-2035年，共12年，分为近、中、远三期实施。

近期 2024年～2025年   （2年）

中期 2026年～2030年   （5年）

远期 2031年～2035年   （5年）

# 文物概况

## 2.1文物本体构成

- 文物本体建筑

文物本体为伪满洲国哈尔滨警察厅旧址，该建筑为仿古典式为主的折衷主义兼容风格，设计师为尤·彼·日丹诺夫，主入口以典型的古希腊廊柱和山花构成，立面处理是三段式手法。整座建筑通体洁白，屋顶为双折坡顶，两侧屋顶檐上装有古典式女儿墙，建筑比例严谨，主次分明。

该建筑为五层砖混结构。建筑地下共二层，地上共三层（其中地下一层和地上一、二层为展厅；地下二层为锅炉房，地上三层为设备层），入口在地上一层，建筑面积3502.44平方米，使用面积2334.96平方米，占地面积1321.68平方米。

- 历史环境要素

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址所处哈尔滨市南岗区、道里区、道外区三区交汇处，保留原有街道走向格局。

## 2.2可移动文物

可移动文物包含了抗联军事斗争、密营生活、文化学习、群众支援等各方面实物。现有馆藏文物1.07万件，其中一级文物82件，二级文物123件，三级文物6917件，一般文物3500余件。

## 2.3历史沿革

1） 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址原为东省特别区图书馆。

2） 1926年6月，哈尔滨市图书馆在埠头区炮队街（今道里区通江街）创立，11月1日改为哈尔滨特别市立图书馆，馆址迁至道外区北市场市政局官房。

3） 1927年7月，哈尔滨特别市立图书馆由东省特别区教育管理局接管，更名为东省特别区公立第一图书馆。

4） 1928年由著名建筑师尤·彼·日丹诺夫设计，同年5月19日，东省特别区地方管理局函准拨给山街（现一曼街）地段，修建该建筑。

5） 1928年6月1日建筑破土动工，改称东省特别区区立第一图书馆。

6） 1931年6月建筑竣工，原计划筹建东省特别区图书馆（未开馆，期间“九·一八”事变爆发）。

7） 1932年2月哈尔滨沦陷，5月，图书馆被伪哈尔滨市政筹备所占用。

8） 1933年3月3日，根据伪满国务院会议通过的《哈尔滨警察厅官制案》，建立了伪满洲国哈尔滨警察厅。成立之初，厅址设在原东省特别区警察管理处。

9） 1933年9月，迁址于南岗山街原东省特别区图书馆址。

10） 1937年4月1日,伪满国务院撤消了哈尔滨特别市行政区，7月，图书馆被伪满洲国哈尔滨警察厅占用，归属于伪满洲国滨江省警务厅，并实行所谓大警察署制。

11） 1945年日本投降后，苏联红军在该建筑内住过，引起一次火灾，部分门窗受损。

12） 1946年，哈尔滨解放后，罗荣桓提议建立东北烈士纪念馆，经东北行政委员会批准，将伪满洲国哈尔滨警察厅旧址作为东北烈士纪念馆使用。

13） 1947年7月7日，由哈尔滨市委委员张观负责，对该建筑进行半年的维修。

14） 1948年10月10日，东北烈士纪念馆开馆，沿用至今。

15） 1998年12月16日，伪满洲国哈尔滨警察厅旧址公布为哈尔滨市第二批市级文物保护单位。

16） 1998年，在黑龙江省政府支持下，对该建筑进行大规模维修改造，拆除木质结构，改为水泥结构，对内外墙体进行加固粉刷，使该建筑面貌焕然一新。

17） 1999年1月10日，伪满洲国哈尔滨警察厅旧址公布为黑龙江省第四批省级文物保护单位。

18） 2008年，对外部再次进行维修粉刷。

19） 2010年，由国家发改委、黑龙江省发改委拨专款对东北烈士纪念馆周边环境进行集中整治，新建广场825平方米，行车道774米，停车场306平方米，将其建成全国红色旅游经典景区。

# 第三章 专项评估

## 3.1价值评估

- 历史价值

1928年6月动工修建，1931年竣工，设计师为俄国建筑师尤·彼·日丹诺夫。伪满洲国哈尔滨警察厅旧址原为东省特别区图书馆。1933年9月，迁址于南岗山街原东省特别区图书馆址。建立之初，厅内设警务、特务、外事、刑事、保安等科，并设一督察官室，辖香坊、新安埠、正阳、南新、经纬、水上等11个警察署、99个派出所及3个警察队、2个消防署。由日本人担任副厅长，掌握重要部门的人事任免权，并建立日本人警务指导官制、总务主任制，由日本人掌握警政大权。

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址是伪满时期军队、警察、宪兵、特务机构所在地之一，是伪满警察对东北人民施行残酷统治的见证。伪满警察在这座建筑里密谋、策划许多罪恶活动。这里是抗日英雄赵一曼的关押地，具有重要的历史价值。

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址是第七批全国重点文物保护单位，2013年5月公布，编号为7-1691-5-084。2014年纳入第一批国家级抗战纪念设施、遗址名录。

- 科学价值

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址外立面保留了完整的科林斯柱式、装饰线脚及墙面装饰雕花，很好地保留了建筑原始风貌，展现了当时的施工技术与施工工艺，是了解和认识当时社会发展和建造活动的实物依据，建筑充分利用道路地形、地势，根据使用功能，合理采用框架结构，形成了独特的结构格局体系，具有一定的科学研究价值。

- 艺术价值

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址是一座具有欧洲古典主义为主的折衷主义风格建筑。建筑主入口以典型的古希腊廊柱和山花构成，立面处理是三段式手法。整座建筑通体洁白，正面采用古希腊科林斯柱门廊，六根立柱对称排列。屋顶是双折坡顶，两侧屋顶檐上装有古典式女儿墙，给人以庄严雄伟、简洁明净的厚重之感，是哈尔滨地区代表性建筑之一，具有很高的艺术价值。

- 社会文化价值

1948年伪满洲国哈尔滨警察厅旧址作为东北烈士纪念馆开馆，是较早的革命性纪念馆，曾有多位国家领导人来馆参观并题词。东北烈士纪念馆现为国家一级博物馆、首批国家级抗战设施、全国爱国主义教育示范基地、国家国防教育示范基地、全国廉政文化教育基地、全国红色旅游重点景区。至今已举办了400余个专题展览，接待国内外观众4000余万次。

## 3.2文物保护现状评估

### 3.2.1文物建筑现状评估

- 现存主要病害

建筑墙体、梁架多处开裂，内部格局部分拆改，地下一层，地上一、二层，现全部为展厅。展区全部改为耐磨环氧地面及防滑地砖，临时关押处及刑讯室基本保持原有风貌。门窗样式局部拆改。铁艺栏杆保存较好。卫生间地面、吊顶、墙面为满足展览使用要求改动较大。经调查建筑原有室内做法如下：地面为水泥做法，墙面为涂料墙面，无吊顶。

其中较为严重的残损为：

文物本体的墙体及顶层混凝土梁出现多处竖向裂缝和斜向裂缝，裂缝宽度最大约为1mm；室内墙体出现多处剪切裂缝，最大裂缝宽度约为1mm，且顶层③~⑧/B轴出现较大挠度，超过规范L0/200及L0/300的限值；顶层梁出现多处剪切裂缝，最大裂缝宽度约为0.5mm；地下室顶板为砖拱楼板，局部地下室砖拱楼板有破损现象，裸露出内部钢筋。

室外墙体多处出现宽为1mm的裂缝。

部分墙体及顶板有较为严重的渗水、返潮现象，部分装饰层有脱落迹象，已经严重影响建筑物的美观和耐久性使用。

表3.2-1建筑现状评估表

| 部位 | 病害原因 | 评估结论 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 人为使用后期拆改；自然酥碱；修缮不及时。 | 一般损坏 |
| 墙体 | 人为使用后期拆改；修缮不及时。 | 一般损坏 |
| 门窗 | 人为使用后期拆改；修缮不及时。 | 严重损坏 |
| 吊顶 | 人为使用后期拆改；修缮不及时。 | 一般损坏 |
| 屋面 | 人为使用后期拆改；修缮不及时。 | 一般损坏 |
| 设备 | 设备老化；修缮不及时。 | 一般 |

### 3.2.2文物建筑结构安全评估

- 根据实际勘察检测，地基基础安全性基本满足要求，主体结构承重墙体及顶层混凝土梁存在不同

- 程度的受力裂缝，即存在承载力不足现象，显著影响建筑结构的整体性和安全性，应对裂缝进行加固处理。

- 根据《近现代历史建筑结构安全性评估导则》（WW/T0048-2014 ）规定，本建筑整体安全性等

- 级评定为C 级，即整体安全性显著不满足要求，少数构件需要采取措施。

地基基础现已处于稳定阶段，主体结构承重墙体及顶层混凝土柱、梁存在不同程度的受力裂缝，即存在承载力不足现象，已经影响建筑结构的整体性和安全性，应对建筑裂缝进行加固处理。

### 3.2.3可移动文物保存状况评估

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址附属文物现有馆藏文物1.07万余件，展出约千余件。其中一级文物82件，二级文物123件，三级文物6917件，一般文物3500余件。可移动文物现保存于伪满洲国哈尔滨警察厅旧址及邻近的东北抗联博物馆内，保存基本完好，大部分文物保存于文物库房内，现有展厅文物展柜为普通钢化玻璃展柜，缺乏文物专用展柜。

### 3.2.4评估结论

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址现保存完整，建筑整体保持原有形制。建筑结构整体安全性不满足要求，部分主体结构承重墙体及顶层混凝土柱、梁存在不同程度的受力裂缝，需要加固处理。建筑现使用较为合理。附属文物保存基本完好，易受到人为及外力破坏，需要更换文物专用展柜。

## 3.3周边环境现状评估

### 3.3.1用地现状

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址周边用地性质主要以商业、居住和办公用地为主。北侧还有部分铁路用地。

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址地处哈尔滨市南岗区、道里区、道外区三区交汇处，坐北朝南，北面紧邻滨北铁路线，铁路线以北为工业用地、体育中心、长青公园广场。建筑东面紧邻东北抗联博物馆，东北抗联博物馆东侧是景阳街。

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址北侧及西侧院内现为居住及商业用地，不利于今后的统一管理。

### 3.3.2环境现状

现重点保护范围内无非文物建筑。一般保护范围内伪满洲国哈尔滨警察厅旧址东侧为东北抗联博物馆，与伪满洲国哈尔滨警察厅旧址距离过近，建筑体量、高度及建筑风格与文物建筑风格相近，整体风貌较协调。

建设控制地带内：

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址、东北抗联博物馆、黑龙江省林业卫生学校宿舍楼/办公楼、家属住宅楼、文献信息中心办公楼五栋建筑围合形成内院。

文物建筑北侧为东北烈士纪念馆办公楼，办公楼现分为两部分，东侧为东北烈士纪念馆办公所在地。西侧是黑龙江省林业卫生学校宿舍楼/办公楼，其建筑为平顶七层楼，砖混结构，体量较大，高度超过文物本体，建筑风格现代，对文物本体周边视觉景观存在较大影响。

办公楼西侧为家属住宅楼，建筑为平顶五层楼，砖混结构，体量较大，高度与文物本体齐平，建筑风格现代，对文物本体周边视觉景观存在较大影响。

家属住宅楼南侧为东北烈士纪念馆文献信息中心，建筑为平顶四层楼，砖混结构，体量较大，高度与文物本体齐平，建筑风格现代，对文物本体周边视觉景观存在较大影响。

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址所在的旧城区道路格局基本为历史道路走向。现道路材料为近年新铺的柏油路面。门前是一曼街、景阳街、吉林街、银行街交汇处，周边环境内人流、车流混杂，对文物建筑的旅游交通有一定不利影响。

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址正门紧邻一曼街，门前无供游人使用的集散场地。

## 3.4基础设施现状评估

### 3.4.1给水、排水设施现状

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址给水系统引自市政管网供水，生活用水基本保障。

文物建筑天井处设置雨水排水暗沟，屋面雨水采用室外明装漏斗排水。污水采用暗排水沟排放，并设立污水井，连接市政管网。部分雨水管、下水管老化陈旧，室外地面排水采用依地势明排。

### 3.4.2消防设施现状

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址消防用水引自市政管网供水，现具有消防安全应急预案，建筑消防设施不符合一类风险单位设置，消防供水管线锈蚀严重。

有消防蓄水箱1个，储水量50吨，高位消防蓄水箱2个，每个储水量5吨，现处于闲置状态。东北烈士纪念馆馆内有消防栓13个，消防楼梯1部。第二出口1处。消防灭火器120个（二氧化碳式、干粉式两种）。安全疏散指示标志36处，应急照明灯57个，设有监控室，烟感报警探头55个。

建筑正下方设有燃煤锅炉房，伪满洲国哈尔滨警察厅旧址地下二层设置了一台燃煤锅炉，并存储了大量的燃煤。由于历史上无采暖设施，为后期设置，在冬季取暖期使用，用于取暖用途。现伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的采暖系统已经并入市政供暖系统中，此燃煤锅炉已经闲置。对消防安全存在直接威胁。

### 3.4.3电力、电信设施现状

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址终端用电设备不满足电气火灾防范要求。现有弱电设施未进行更新升级，展览时现代化设备的大量使用，强电线路等亦不能满足建筑后期的可持续发展。空调等室外机组悬挂影响视觉景观。

### 3.4.4 安防设施评估

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址现有安防人员组织体系。安全保卫部负责全馆的安全保卫工作，有13名专职人员，另从专业保安公司聘请安全保卫5名。安保工作制度完善，交接班记录、巡查记录完整、规范，文物、展品突发事件也有相应应急预案。安全保卫部定期对安保人员进行培训。

建筑本体与文物库房监控录像探头43个，红外线感应吸顶等种类报警器120个，音频探测器21个，还有70余种“技防”相关器件。设置观众进、出安检门及观众包裹寄存柜，配备手推车、灭火器和对讲通讯设备，展厅重要文物柜加设了红外、玻璃破碎、幕帘等报警设施20余处。

现有防护均靠人防完成，缺乏完善的安全技术防范手段，安防设施达不到一类风险单位的设置要求，需要进行升级改造。

### 3.4.5评估结论

基础设施布局基本合理，能满足现阶段使用需求，建筑底层的锅炉房存在较大安全隐患。消防、安防设施不符合一类风险单位的设置要求，部分设备陈旧老化，达不到现阶段规范要求及后续发展的需求，应逐步进行升级改造。

## 3.5管理现状评估

### 3.5.1文物管理现状

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址由东北烈士纪念馆负责管理。

- 1998年，哈尔滨市人民政府公布了伪满洲国哈尔滨警察厅旧址作为哈尔滨市第二批市级文物保护单位，并确定了保护范围。2009年，设立了黑龙江省级文物保护单位保护标志说明碑一处。文物保护工作列入馆内重要工作日程，并制定安防管理制度及配备了部分监控设备。文物保护经费没有完全纳入财政预算，使得日常维护不及时，管理存在不足等。

### 3.5.2文物保护管理机构现状

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址管理单位为东北烈士纪念馆，编制93人，在岗在编职工72人，合同制职工20人，临时用工10人。专门保管人员10人，专职保卫人员6人，兼职保卫人员42人，义务消防员158人，安全保卫负责人2人。馆领导3人，馆长1人，副馆长2人。

### 3.5.3文物记录档案现状

文物保护单位“有保护范围、有保护标志、有记录档案、有保管机构”的四有工作基本完成。1999年建立档案，存放于东北烈士纪念馆。1999年，东北烈士纪念馆根据国家文物局档案制作规程和标准编制了《黑龙江省文物保护单位东北烈士纪念馆记录档案》，分主卷、副卷。

### 3.5.4文物保护标志现状

现有“全国重点文物保护单位”文物保护标志碑1块，“历史建筑”标志碑一块，质地均为大理石，规格600mm×900mm，悬挂在伪满洲国哈尔滨警察厅旧址南侧入口正面。

3.5.5管理评估结论

- 相关历史资料不完整。文物“四有建设”内容有待进一步充实、完善。现有管理制度能够满足日常工作正常进行，能够对文物实施有效地保护。

- 现有人员能满足正常状态下安全防护工作的需要，缺乏更为有效的防护手段。缺乏应对紧急情况预案及处理措施制定。

- 在现状实际工作中，文物保护经费并没有完全纳入财政预算，日常维护经费得不到有效保证。

## 3.6保护区划评估

### 3.6.1现有保护区划

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址于1999年1月公布为黑龙江省级文物保护单位时，沿用作为哈尔滨市级文物保护单位所划定的保护范围及建设控制地带。

2012年，哈尔滨市文广新（文物）局对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址重新划定保护范围及建设控制地带。伪满洲国哈尔滨警察厅旧址保护范围：

- 保护范围：建筑本体及其东北10米，东南5米，西南8米以内和庭院。

- 建设控制地带：保护范围周围外延30米以内区域。

保护范围面积0.36公顷，建设控制地带面积1.13公顷。

### 3.6.2保护区划现状评估

- 现有保护范围划定范围较小，可操作性也较差，不利于文物本体较好保护，需在本次规划中调整

- 区划。

- 现有建设控制地带范围划定较简单，可操作性较差，不能很好的起到保护及缓冲空间的作用，需

- 在本次规划中调整区划。

保护范围和建设控制地带范围基本得到贯彻落实，实际范围、边界位置及范围内的具体建筑位置坐标等未详细标识，认知性和可操作性差。公布的保护范围和建设控制地带划分不科学，管理要求不明确，不利于保护文物建筑整体格局的完整性。根据本次规划实际调查，保护区划需重新调整的确定，明确保护范围与建控地带的管理要求。

## 3.7展示利用现状评估

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址现对外开放，基本陈列为《黑土英魂——东北抗日战争和解放战争时期烈士事迹陈列》。2013年展厅接待观众98.28万人次，讲解800场。2014年展厅接待观众96.452万人次,讲解958场；2015年展厅接待观众102万人次，讲解1237场。

文物建筑现作为展厅使用，展厅面积2334.96平方米。采用光、电等展示手段，并用文物、雕刻、蜡像等复原展示了当时抗日英雄罗登贤、赵一曼、杨靖宇、魏拯民、陈翰章等人物。展示手段较单一，展品尚不够丰富。

## 3.8评估总体结论

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址现状保存完整，建筑整体保持原有形制。建筑结构整体安全性不满足要求，部分主体结构承重墙体及顶层混凝土柱、梁存在不同程度的裂缝，需要加固处理。建筑现使用较为合理。附属文物保存基本完好，易受到人为或外力破坏，需要更换文物专用展柜。

基础设施布局基本合理，能满足现阶段使用需求，建筑底层的锅炉房存在较大安全隐患。消防、安防设施不符合一类风险单位设置的要求，部分设备陈旧老化。

保护区划范围较小，界限模糊，不利于文物本体的保护和管理。

# 第四章 规划框架

## 4.1规划原则

- 基本原则：保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来。

- 真实性原则：为保护文物所采取的各种手段和措施，都应遵守不改变文物原状，最少干预、最大限度保存文物本体与原有格局历史信息真实性的原则。

- 完整性原则：伪满洲国哈尔滨警察厅旧址建于1931年，至今已有90余年历史，其发展历程和本体变迁，均系历史的见证，应完整的保护。

- 可持续性原则：通过文物遗存保护、学术研究、展示利用，实现文物遗存的可持续传承。

- 突出革命文物的“特色性原则”和充分考虑博物馆功能需求的原则。

- 长远规划与分期实施相结合的原则。

## 4.2 规划目标

- 真实、完整、有效地保护伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的全部历史信息和文化价值，为进一步对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的研究、保护和展示利用提供良好基础。

- 通过合理利用和充分展示伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的文化价值与历史内涵。

## 4.3 规划内容

- 针对各保护对象制定与评估结论相应的保护措施，包括有关的工程经济指标和分期规划。

- 根据文物保存现状及保护要求对基础设施提出相应的规划要求。

- 根据规划指导思想，结合文物保护单位及周边的原始环境、具体位置、建筑格局划定保护范围、建设控制地带范围，并制定相应的控制管理要求。

- 针对现有的展示利用，提出文物利用的相关要求。

- 提出完善管理机构的建议和工作目标。

- 编制投资估算。

## 4.4 规划框架

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址现状范围内文物本体的保护；

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址附属文物的保护及周边环境的整治；

- 充分把保护和合理利用同有效管理结合起来。

## 4.5 文物保护规划与其他规划的衔接

4.5.1与《哈尔滨市城市总体规划（2011—2020年）》相衔接

在《哈尔滨市城市总体规划（2011—2020年）》中第十七章提及，哈尔滨已于1997年批准并公布了第一批3个保护街坊、3条保护街道、1个保护地区，在规划中按《历史文化名城保护规划规范》调整为12处历史街区和2处历史风貌区。在规划中对文物保护单位有明确保护规划。

（1）在对现有重要历史遗产进行保护的同时，进一步加强对地面和地下历史文化遗产的调查、挖掘与鉴定，不断公布新的文物保护单位。

（2）对文物保护单位实行分区域保护，并根据有关法律法规制定文物保护单位的保护、控制地带划分和管理条例制定。

（3）对各级文物保护单位的修缮与保护要制定保护规划，将文物保护单位的修缮与环境整治相结合。

4.5.2与《哈尔滨历史文化名城保护规划（2021—2030年）》相衔接

与《哈尔滨历史文化名城保护规划（2011—2020年）》相对应的《哈尔滨市历史文化名城保护条例》2019年正在修编。已于2018年12月12日经市人民政府第38次常务会议讨论并通过，规划实施阶段与之相衔接。

# 第五章 保护区划

## 5.1保护区划

5.1.1 区划调整目标

本规划周围环境为城市中心的近现代文物建筑的保护规划范围划定。将伪满洲国哈尔滨警察厅旧址保护区划确定为二级，即保护范围和建设控制地带。

根据伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的文物保护目标，以及目前规划保护范围的现状，考虑文物保护的安全性、整体性要求及实际管理的可操作性，按照文物保护法的相关规定对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的保护区划进行重新划定。

5.1.2 区划依据

- 《黑龙江省人民政府文件》（黑龙江省人民政府关于公布第一至七批全国重点文物保护单位保护范围和建设控制地带的通知）黑政发﹝2021﹞16号（2021年12月28日）。

- 《全国重点文物保护单位范围、标志说明、记录档案和保管机构工作规范（试行）》；

- 文物保护单位现存分布状况；

- 保护对象的安全性、完整性及真实性；

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址管理单位所管辖区域规划实施的有效性和可操作性。

## 5.2 保护区划划定

5.2.1 保护区划要求

本规划经批准后，保护区划与主要保护措施应纳入《哈尔滨市城市总体规划（2021—2030年）》。相关规划、管理规定和利用功能等强制性内容的变更须参照《全国重点文物保护单位保护规划编制审批办法》的规定程序办理。

5.2.2 保护范围界划（详见图纸“规划区划图GHT-01”）

四至边界为：

东：文物本体向东北外延4米，至抗联博物馆外墙及其延长线；

西：文物本体向西南外延7.9米，至烈士馆家属宿舍和文献信息中心外墙及其延长线；

南：文物本体向东南外延8米，至一曼街西北侧路边石；

北：文物本体向西北21米，至烈士馆办公楼外墙；

保护范围面积：共计0.32公顷。

5.2.3 建设控制地带划定

四至边界为：

东：无外扩；

西：无外扩；

南：文物本体向东南外延22米，至一曼街东南侧路边石；

北：无外扩；

建设控制地带占地面积：共计0.44公顷。

总规划面积为0.76公顷。

## 5.3 边界定位

5.3.1 保护界标

保护区划边界控制点需在本规划评审通过后，由地籍测量部门采用适当比例的地形图和本规划文本以及保护规划区划图设置明显的标志界桩。

5.3.2 保护标志碑

标志碑应设立在文物保护单位出入口，明显易见的地点，标志碑采用基座竖立的方式。

## 5.4 管理规定

### 5.4.1 保护区划统一管理规定

本规划划定的保护范围与建设控制地带按照《中华人民共和国文物保护法》及相关法律法规文件执行管理。

本规划经批《哈尔滨市总体规划》以及相关详细规划。保护范围和建设控制地带内的考古发掘、保护工程、建设工程等项目必须遵守《中华人民共和国文物保护法》等有关法规的规定，并按法定程序办理报批审定手续。

有关保护区划、管理规定等强制性内容的变更必须按照《全国重点文物保护单位保护规划编制审批办法》的规定程序办理。

### 5.4.2 保护范围管理规定

不得进行任何与保护措施无关的建设工程或者爆破、钻探、挖掘等工作。不得进行任何有损文物本体的活动。因特殊情况需要进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等工作的，必须充分保障文物的安全性，并按规定程序报国家文物局同意后，报经哈尔滨市人民政府批准。土地性质调整为文物古迹用地，任何单位或个人不得侵占。

不得进行任何与文物保护、利用、管理无关的建设活动；实施工程只能与文物保护、文物安全、文物管理以及馆区绿化相关。

范围内保护、展示及必要的辅助设施的位置、规模、形式、色彩等与文物建筑相协调。

### 5.4.3 建设控制地带管理规定

在建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据全国重点文物保护单位的要求，征得相应的文物行政部门批准。

不得建设有污染的生产性建设项目，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。

不应建造高层建筑，区域内新建建筑的样式应为仿欧洲古典主义风格建筑，以文物本体建筑北侧入口处地坪标高为基准，建筑高度控制在二层，檐口高度不得高于8米，屋脊总高不超过12米。建筑屋顶采用坡屋顶，墙体宜选用灰色或米白色墙面。

# 第六章 保护措施

## 6.1 措施制定和实施原则

- 依据文物保护单位的现状、历史格局和文物价值制定相应的保护措施；

- 不改变文物原状的原则；

- 有利于全面保存、记录传递文物真实历史信息的原则；

- 保护措施具有针对性原则。

## 6.2文物本体保护措施

### 6.2.1 保护工程类别

根据《中国文物古迹保护准则》、《古建筑木结构维护与加固技术标准》、《近现代历史建筑结构安全性评估导则》等有关规范条款，对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址应采取现状修整，排除建筑安全隐患，保护文物建筑原貌。

### 6.2.2 文物本体保护措施

保护措施为加固、修缮，包括现状修整和结构加固两部分。其中：

现状修整工程：采取此类保护方式的是伪满洲国哈尔滨警察厅旧址地面、墙体、屋面、装修等。主要有：

- 建筑墙体、梁架多处开裂部分进行现状修整。

- 内部格局拆改部分，进行原状修复。

- 地下一层，地上一、二层的展区部分保留后期改为的耐磨环氧地面及防滑地砖铺设，并且进

- 行布局修整。

- 临时关押处及刑讯室基本保持原有风貌。破损部位局部修整。

- 门窗样式局部恢复拆改部分。按照原始门窗样式恢复及重新刷饰油漆。铁艺栏杆保存较好，

- 局部保护。

- 卫生间地面、吊顶、墙面为满足展览使用要求改动较大。保留现状做法，后续进行升级改造，

- 满足后期的使用需求。

- 保留建筑原有室内做法：地面为水泥做法，墙面为涂料墙面，无吊顶做法。

- 部分渗水、返潮的墙体及顶板进行屋面铺设防水层方法处理，装饰层重新粉刷涂料进行修复。

结构加固工程：采取此类保护方式的是伪满洲国哈尔滨警察厅旧址承重墙体、柱、梁等承重构件。

- 加固实施前必须依据使用荷载、加固荷载、结构安全报告所指出的问题和相关规范标准等对建筑的地基基础、主体结构及构件进行核算与设计。

主要有：

- 文物本体的墙体及顶层混凝土梁出现多处竖向裂缝和斜向裂缝，裂缝的最大约为1mm；进行压力注浆封闭加固处理。

- 室内墙体出现多处剪切裂缝，最大裂缝宽度约为1mm，且顶层③~⑧/B轴出现较大挠度，超过规范L0/200及L0/300的限值；砼梁身碳纤维加固，裂缝进行压力注浆封闭加固处理。

- 顶层梁出现多处剪切裂缝，最大裂缝宽度约为0.5mm；裂缝进行压力注浆封闭加固处理。

- 地下室顶板为砖拱楼板，局部地下室砖拱楼板有破损现象，裸露出内部钢筋，针对相应部位采取挂钢筋网片聚合物砂浆的方式进行结构增强加固处理。

- 室外墙体多处出现宽为1mm的裂缝，裂缝进行压力注浆封闭加固处理，墙面重新粉刷防水涂料。

## 6.3 可移动文物保护措施

- 根据国家一级博物馆针对可移动文物的保护保存规范，设置专用的可移动文物库房。

- 设置专用的文物展柜。

# 第七章 相关专项规划

## 7.1 规划原则

相关规划措施以伪满洲国哈尔滨警察厅旧址现状评估及其结论为基础，将消除文物安全隐患，最大限度保护和延续文物建筑完整性和真实性，并作为制定整治措施的原则。

## 7.2 周边环境调整规划

### 7.2.1用地性质规划调整

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址保护范围内用地调整为文物用地，由东北烈士纪念馆负责管理。

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址建设控制地带内土地用地性质限于居住、商业、办公、道路交通及绿

- 化用地，严禁用作其他用途。

表 7.2.2—1　总用地统计表

| 序号 | 用地分类 | 占地面积（公顷） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保护范围面积 | 0.32 |
| 2 | 建设控制地带面积 | 0.44 |
| 3 | 合计 | 0.76 |

### 7.2.2环境整治

在近期规划期间，对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址北侧空地及东侧东北抗联博物馆停车场进行连通，改造成停车场和集散场地相结合的多功能场地。

对门前一曼街、景阳街、吉林街、银行街的交汇处道路进行车流控制，加强交通疏导，缓解交通混乱现象。

## 7.3 基础设施改造调整

## 7.3.1基本要求

- 与《哈尔滨市城市总体规划（2021—2030年）》中相关规划要求衔接；

- 主要针对保护区划范围内，文物保护单位基础设施与市政管线的衔接；

- 文物建筑内部及周边的基础设施改造应遵循不破坏文物、不损坏历史信息的原则；对于文物建筑

- 内部已建设的基础设施，应根据建筑改造措施采取逐步升级改造更新。

### 7.3.2给水、排水系统

- 统一规划保护范围内排水系统，疏浚现有内排水通道，外排水系统改造升级，做到雨污分流。

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址排水系统与市政排水设施相衔接。

### 7.3.3消防系统

- 对文物建筑进行消防系统工程设计，包括火灾自动报警及联动系统、消防通讯系统、消防配电系

- 统、消防栓系统、应急照明系统、灭火器、电气火灾监控系统。

- 完善文物建筑单位的重点部位防火标志。

- 文物建筑防火设计时，应对现有的消防基础设施改造，完善提升，并避免对文物本体及其周边环

- 境造成影响破坏。

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址室内消防给水系统进行改造升级，室外消火栓给水与市政管网连通。

- 对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址地下二层燃煤锅炉进行拆除，清理和锅炉相关的设备管线及燃煤，

- 并将建筑取暖管线与市政暖气管线连通，安装相关设备阀门，消除燃煤锅炉存在的安全隐患。

### 7.3.4电力、电信系统

- 近期规划：

①整治并杜绝保护范围及建设控制地带内电线私搭乱接，保护范围内电力线路由架空改为电缆埋地铺设。公共照明灯具建议选用朴素自然的造型风格，与保护区风貌相融合。

②强电供电系统宜改为室外50KVA变电箱供电，变压器位置设置应相对隐蔽，易位于伪满洲国哈尔滨警察厅旧址北侧停车场西侧。

③改造升级弱电工程集中监控系统，设置独立弱电监控中心，统一监控包括火灾自动报警联动、周边安全巡检、视频及时监控显示等。用管理软件中心设备与各子系统进行统一的控制联动，利用综合布线系统，数据主干采用光纤传输方式，保证优异的网络传输性能、传输速度及容量的稳定性。

- 中、远期规划：

①强电供电随着伪满洲国哈尔滨警察厅旧址发展的需要，中远期可扩容为100KVA变电箱，规划电气线路基本上入地走电缆沟及埋地支管线。

②弱电系统宜考虑与局域网连接，增加接口，完善宽带网线，扩大对外宣传。

### 7.3.5安防设施系统

- 安全防范工作必须按照整体纵深防护的指导思想进行。安防升级系统包括综合管理平台、入侵报

- 警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、内部通讯系统、供电系统、监控系统、防雷接地等。

- 加强保卫人员岗位培训及技术考核。

- 完善物防措施（加强伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的实体防护，加强一级防护部位的实体防护）。

- 完善人防措施（在现有的基础上，增加操作人员和设备维修人员，以适应新系统运行值班的需要。

- 增加保安人员的队伍建设，加强巡逻，以适应及时处理突发事件的能力）。

# 第八章 展示利用规划

## 8.1 展示利用方式

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址展示以文物建筑本体为主，辅以室内陈列展示相关说明及馆藏可移动文物。

陈列展示方式以说明伪满洲国哈尔滨警察厅旧址所承载重要相关历史信息为主，部分历史场景及专题片播放为辅。

## 8.2 展示功能分区

文物建筑内办公管理空间和开放展览空间应合理划分，相对独立，展区内实行封闭管理。

对于主展区伪满洲国哈尔滨警察厅旧址。不改变建筑本体原状，真实展示其自身历史形象。

对于次展区在文物本体内部进行布展、宣传。加强外事科、赵一曼临时关押室、刑讯室等房间原有功能陈列布展，参观游览采用预约制度，凭预约登记入内。

将东北抗联博物馆作为伪满洲国哈尔滨警察厅旧址场外补充展区进行协调统筹布展。

## 8.3 展示利用内容

展示规划应充分发挥伪满洲国哈尔滨警察厅旧址以下内容：

- 结合文物建筑保护及其承载历史价值展示

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址是伪满时期军队、警察、宪兵、特务机构所在地之一，是伪满警察对东北人民施行残酷统治的历史见证，是著名抗日民族女英雄赵一曼曾被关押的场所。

- 国耻教育、爱国主义教育展示

1946年，为纪念在东北参加抗日战争和解放战争中牺牲的烈士，经东北行政委员会批准，在这里建立东北烈士纪念馆，是我党在大城市建立的第一家革命性纪念馆馆址，并成为国家重点红色旅游经典景区。通过历史遗迹，揭露日军侵华罪行的原址陈列。

## 8.4 展示线路

入口――停车场――伪满洲国哈尔滨警察厅旧址（东北烈士纪念馆）――东北抗联博物馆――停车场――出口。

重新调整线路，在保护范围内合理安排展陈参观区、管理办公区等使用功能，保证文物及游客安全。详见文物建筑展示线路规划图。

## 8.5 展示设施

- 出入口处设置整体说明牌，应包括对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址文物本体、游览路线建议、公共

- 服务设施位置提示及游览注意事项等内容。

- 加强外事科、赵一曼临时关押室、刑讯室等房间展示的原有历史功能说明。

- 增设多媒体语音解说设备及相关标识。

# 第九章  管理规划

## 9.1 管理目标

完善管理机构，加强科学管理，保证伪满洲国哈尔滨警察厅旧址保护工作按程序进行。

## 9.2 管理机构

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址的管理工作由东北烈士纪念馆负责管理。

- 进一步完善机构设置，管理机构配置按专业保护、安全防护、管理利用三类职能补充和完善部门

- 构成。

- 增强文物的研究职能，加强对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址历史文献和文化的收集和研究。

## 9.3 日常管理

- 建立定期巡查制度，保证日常文物安全，及时消除隐患。

- 记录、收集相关资料，做好业务档案。根据史料开展深入的学术研究工作。

- 开展日常公众服务工作，做好日常观众接待、参观管理工作。根据《文物保护单位游客承载量评

- 估规范》的规定测算，单日游客承载量最大值为5000人。

# 第十章  规划分期

## 10.1分期依据

- 文物保护工作方针、原则与文物保护工作的程序；

- 规划措施所针对的现状问题的严重性与紧迫性；

- 文化遗产保护领域中长期科学和技术发展规划纲要；

- 地区经济与社会发展规划及各相关专业规划；

- 地方发展计划及财政可行性。

## 10.2 分期年限 （12年）

本规划期限为2024～2035年，共12年，分为近、中、远三期实施。

近期 2024～2025年   （2年）。

中期 2026～2030年   （5年）。

远期 2031～2035年   （5年）。

## 10.3 近期主要内容和实施重点（2024～2025年）

10.3.1 保护工程

对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址进行保护修缮的勘察、设计和施工；可移动文物进行必要的保护修复；对文物本体消防报警系统及安防系统进行升级改造。

10.3.2 文物展示

在保护修缮的基础上，更新伪满洲国哈尔滨警察厅旧址内部展览展示内容，完善展陈设施。

10.3.3 行政管理

公布、执行《伪满洲国哈尔滨警察厅旧址保护规划》，包括保护区划的调整及其管理规定；按照公布的保护区划边界安置界桩，在文物建筑分布点立标志碑。完善文物档案建设工作。

10.3.4 土地利用调整

调整保护区划，将保护范围内用地性质调整为文物用地，纳入哈尔滨市土地利用总体规划中。

### 10.4 中期主要内容和实施重点（2026～2030年）

10.4.1 保养工程

对伪满洲国哈尔滨警察厅旧址进行日常保养工作。

10.4.2 环境整治

进行环境整治，完善保护范围内的照明设施，拆除临时建筑。

在保护范围内改造现有停车场，建成停车场和集散场地相结合的多功能场地。

### 10.5 远期主要内容和实施重点（2031～2035年）

10.5.1 行政管理

扩展展示内容，提高展示质量；加强保护区划内的日常管理；建立数字化展陈体系。

# 第十一章  投资估算

## 11.1投资估算依据

- 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址普查报告。

- 黑龙江省相关工程预算定额。

- 全国统一市政工程预算定额。

## 11.2投资估算编制说明

投资估算包含以下几项内容：

- 文物建筑维修加固及修缮工程；

- 区划环境整治工程；

- 配套设施建设工程；

- 工程不可预见费；

- 建筑规划设计费；

- 工程质量监理费；

- 可移动文物和不可移动文物“四有”档案经费。

## 11.3资金筹措

伪满洲国哈尔滨警察厅旧址文物建筑保护修缮及配套工程等总投资共9475万元。

- 前期设计88万元；

- 文物建筑修缮及附属文物保护5103万元；

- 文物配套设施建设2900万元；

- 环境整治工程544万元；

- 展示利用专项工程840万元；

以上投资筹措渠道如下：

- 国家文物局专项补助；

- 地方政府自筹；

- 社会募捐。

## 11.4投资分期

- 近期7411万元；

- 中期1609万元；

- 远期455万元。

## 11.5投资估算明细表

本投资估算包括保护项目、基础设施配套项目、环境整治项目、利用项目四大内容。

表11.5—1项目经费估算明细表

| 类别 | 项目名称 | 项目内容 |  |  | 工程量 |  | 单位 | 单价(元） | 投资额(万元） | 投资期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期工作 | 前期 设计 | 勘察测绘费 |  |  | - |  | - | - | 15 | 近期 |
|  |  | 保护规划立项报告编制费用 |  |  | - |  | - | - | 5 | 近期 |
|  |  | 保护规划编制费 |  |  | - |  | - | - | 43 | 近期 |
|  |  | 购买地形测绘图 |  |  | - |  | - | - | 5 | 近期 |
|  |  | 其它费用（资料收集、研究费、地质勘探、印刷费、会议论证费、差旅） |  |  | - |  | - | - | 20 | 近期 |
|  | 前期工作费用小计 |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| 文物本体及可移动文物保护 | 伪满洲国哈尔滨警察厅旧址文物建筑保护 |  | 日常保养 | 3502.44 |  |  | m2 | - | 200、300 (150/350) | 中期、远期 |
|  |  |  | 现状整修 | 3502.44 |  |  | m2 | 5000 | 1751 | 近期 |
|  |  |  | 结构加固 | 3502.44 |  |  | m2 | 7000 | 2452 | 近期 |
|  | 可移动文物 |  | 保护工程 | - |  |  | - | - | 100 | 近期 |
|  | 文物收集 |  |  |  |  |  |  |  | 100、100、100 | 近期、中期、远期 |
|  | 文物本体及附属文物保护费用小计 |  |  |  |  |  |  |  | 5103 |  |
| 配套设施建设 | 电力电信工程 |  | - |  |  | - | - | - | 700 | 近期 |
|  | 给排水工程 |  | - |  |  | - | - | - | 200 | 近期 |
|  | 消防改造工程 |  | - |  |  | - | - | - | - | 近期 |
|  | 安防改造工程 |  | - |  |  | - | - | - | - | 近期 |
|  | 展示设施 |  | - |  |  | - | - | - | 2000 | 近期 |
|  | 文保配套设施费用小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2900 |  |
| 分期 合计 | 近期小计 |  |  |  |  |  |  |  | 7391 |  |
|  | 中期小计 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
|  | 远期小计 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8091 |  |

| 类别 | 项目名称 | 项目内容 | 工程量 | 单位 | 单价(元） （元） | 投资额(万元） （万元） | 投资期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护范围及建控地带环境整治 | 停车场 | 改造 | 3890、550 | m2 | 600 | 389、55 | 中期、远期 |
|  | 景观 | 绿化工程 | 200 | - | - | 50 | 中期 |
|  |  | 景观设施 | - | - | - | 50 | 中期 |
|  | 环境整治工程 |  |  |  |  | 544 |  |
| 分期 合计 | 中期小计 |  |  |  |  | 489 |  |
|  | 远期小计 |  |  |  |  | 55 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 544 |  |

| 展示利用专项工程 | 文物“四有”工作完善建档、培训 | —— | - | - | - | 20 | 近期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 展示利用专项工程 |  |  |  |  | 820 | 中期 |
| 分期 合计 | 近期小计 |  |  |  |  | 20 |  |
|  | 中期小计 |  |  |  |  | 820 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 840 |  |

注：近期：2024年～2025年；远期：2026年～2030年；远期：2031年～2035年。

# 第十二章  附则

## 12.1 规划成果

本规划由规划文本、规划图纸、规划说明和基础资料汇编四部分组成。规划文本和规划图纸是相互联系的整体，经批准后具有同等法律效力。规划说明和基础资料汇编是规划文本和规划图纸的重要说明、依据和补充，内容的深广度取决于规划文本。

## 12.2 规划解释权

本规划经法定程序由黑龙江省文化和旅游厅公布实施会同建设规划等部门组织评审，并上报国家文物局审批。

本规划由国家文物局负责解释，由东北烈士纪念馆负责日常具体管理工作。

## 12.3 执行时间

本规划经国家文物局审核批准通过后，由黑龙江省人民政府批准公布之日起执行。

引自《伪满洲国哈尔滨警察厅旧址结构安全性检测鉴定报告》（项目编号2015-283）。